PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE PUNTALS PER L’ASSEGURAMENT I L’ESTABILITZACIÓ ESTRUCTURAL D’EDIFICIS

2024XXXX

  - Objecte

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de puntals tipus II, de puntals tipus III i de puntals tipus IV per al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) per situacions de prevenció o d’emergència on es requereix el reforç, l’estabilització i l’assegurament estructural d’edificis per tal d’evitar el risc d’esfondrament i la possible afectació a les persones.

  - Objectius

L’adquisició de puntals de diferent tipologia, adaptables a la volumetria dels edificis i a l’alçada dels seus sostres entre plantes té com a objectiu dotar als bombers de recursos útils i necessaris per a l’estabilització, reforç i assegurament provisional d’estructures en edificis amb patologies o signes de dany estructural

  - Descripció

Els puntals objecte d’adquisició a través d’aquest contracte són desplegables del tipus II, III i IV.

Han de ser de nova fabricació.

El puntal tipus II ha de ser d’una alçada mínima d’ 1,75 m i desplegable fins a una alçada mínima de 3,65 m.

El puntal tipus III ha de ser d’una alçada mínima d’ 2,10 m i desplegable fins a una alçada mínima de 3,1 m.

El puntal tipus IV haurà de ser d’una alçada mínim de 3,65 m i desplegable fins a una alçada mínima de 5,10 m.

A la següent taula s’indica la quantitat de puntals que s’ha previst adquirir en funció de la tipologia i les característiques que han de disposar en quant a la càrrega que han de suportar en funció de la longitud desplegada del puntal.

  - Característiques tècniques

Els puntals telescòpics d’acer hauran d’acomplir la norma UNE-EN 1065:1999 ‘‘Puntals telescòpics d’acer. Especificacions de producte, disseny i avaluació per càlcul i assajos’’

Característiques:

- Material: acer

- Recobriment exterior: resines de polièster o pintura epoxi

- Color: groc

- Amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària

- Tub interior imperdible respecte l’exterior

- La base i el cap del puntal cal que estiguin fets amb platina amb 4 perforacions per fixar al ferm

- Amb rosca, suport de desencofrat i passador per facilitar el descimbrat

- Rosca auto-neteja per brutícia i formigó i avançada amb rosca de doble pas

Quadre de dimensions:

| Model | Alçada mínima orientativa | Alçada desplegat | Mida màxima plegat | Resistència | Preu unitari | Quantitat prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntal tipus II | 1,75 m | >= 3,10 m | 1,80 m | ≥2,2 tm a 1,75m ≥0,8 tm a 3,00m | 37,51€/unitat | 80 |
| Puntal tipus III | 2,10 m | >= 3,65 m | 2,20 m | ≥2,2 tm a 2,10m ≥0,8 tm a 3,65m | 46,46€/unitat | 40 |
| Puntal tipus IV | 3,65 m | >=5,10 m | 3,65 m | ≥1,5 tm a 3,65m ≥0,8 tm a 5,10m | 84,18€/unitat | 40 |

  - Obligacions de l’Ajuntament

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte, per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.

Antonio Cabeza Martín

Cap de la Unitat de Recursos Materials

Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament