PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FUSTA PER AL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL, PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT

EXPEDIENT 20244173

  - Objecte

Subministrament de material de fusta divers per a la consolidació estructural per al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS).

  - Objectius

El subministrament de material de fusta divers, amb la previsió d’utilitzar-ho en serveis d’emergència on calgui reforçar estructuralment l’edifici per evitar esfondraments o protegir-ho per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, que pugui afectar la seguretat de persones i en la formació contínua del personal operatiu del SPCPEIS.

  - Descripció de l’objecte

El material de fusta que es preveu adquirir, amb l’objectiu de protegir la seguretat i salut de les persones en emergències on sigui necessari protegir, reforçar i consolidar l’estructura dels edificis, és:

- Taulons d’avet o pi.

- Taulells d’encofrar

- Taulell contraxapat tipus calabo

- Plafons fenòlics de fibres cel•lulòsiques aglomerades amb resines fenòliques i cara exterior marró clar.

- Falques petites o grans d’avet o pi.

Al quadre del punt 4 d’aquest plec, es detallen les unitats, característiques i logística del material a subministrar.

  - Característiques tècniques

Els materials a adquirir a través del present contracte, seran materials conformats de fusta de 1a qualitat, i hauran de complir amb les següents característiques:

Tauló de fusta (de pi o avet):

Provinent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

- Mides:

- Llarg: 4.000 mm

- Ample: 210 mm

- Gruix: 70 mm

- Tolerància:

- Llargària nominal: ± 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

- Gruix nominal: ± 1,5 mm

- Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives

- Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire

- No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni decoloracions

- Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

- Pes específic: entre 4 i 6 kN/m3

- Contingut d’humitat: ≤ 15%

- Higroscopicitat: normal

Tauler d’encofrar:

Tauler conformat per tres capes de fusta de conífera encolades entre sí, les dos exteriors en sentit longitudinal i la interior en sentit transversal. Encolat amb cola Melamina Urea Formol (MUF) en condicions controlades de pressió i temperatura, complint la condició SWP/3 Exterior de la norma UNE CEN/TS 13354

- Llarg: 1.970 mm

- Ample: 500 mm

- Gruix: 27 mm

- Tolerància:

- Llargària nominal: ± 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

- Gruix nominal: ± 1,5 mm

Característiques físiques:

- Resistència a la flexió mitja mínima: 42 N/mm2. Quantil inferior del 5%=30.4N/mm2 (calculat segons la norma EN 133353)

- Mòdul elasticitat mitja mínima: 12.393 N/mm2. Quantil inferior del 5%=7.284 N/mm2

(calculat segons la norma EN 13353)

Plafó fenòlic:

Tauler de fibres cel·lulòsiques aglomerades i laminat en continu a mitja pressió amb làmina de resines fenòliques a una cara en color marró clar.

- Llarg: 2.500 mm

- Ample: 1.220 mm

- Gruix: 15 mm

- Tolerància:

- Llargària nominal: ± 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

- Gruix nominal: ± 1,5 mm

Característiques físiques:

- Densitat: 550-820 kg/m3

- Emissió de formaldehid: Classe E1

Tauler contraxapat tipus ‘calabo’

Tauler fabricat mitjançant procés de premsat de vàries capes de fusta de calabó.

- Llarg: 2.500 mm

- Ample: 1.220 mm

- Gruix: 20 mm

- Tolerància:

- Llargària nominal: ± 25 mm

- Amplària nominal: ± 2 mm

- Gruix nominal: ± 1,5 mm

Característiques físiques:

- Densitat: 440-490 kg/m3

- Emissió de formaldehid: Classe E1

- Resistència a la flexió mitja mínima: 42 N/mm2. Quantil inferior del 5%=30.4N/mm2 (calculat segons la norma EN 133353)

- Mòdul elasticitat mitja mínima: 12.393 N/mm2. Quantil inferior del 5%=7.284 N/mm2 (calculat segons la norma EN 13353)

El material que s’ha previst adquirir a través del present contracte és el següent:

| Denominació | Tipus fusta | Llarg | Ample | Gruix | Unitats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tauló | Avet o pi | 4.000 mm ± 25 mm | 210 mm ± 2 mm | 70 mm ± 1,5 mm | 195 |
| Plafó fenòlic | Fibres cel·lulòsiques aglomerades amb resines fenòliques i cara exterior marró clar | 2.500 mm | 1.200 mm | 15 mm | 2 |
| Tauler per encofrar | Tres làmines de fusta contraposades entre si | 1.970 mm | 500 mm | 27 mm | 40 |
| Falques petites | Avet o pi | 200 mm | 38 mm (alt) | 63 mm (gruix) | 250 |
| Falques grans | Avet o pi | 300 mm | 60 mm (alt) | 63 mm (gruix) | 60 |
| Tauler250x120x2 | Contraxapat calabo | 2500mm | 1200mm | 20mm | 7 |
| Tauler250x122x2 (8 peces de 50 x 50 cm incloent treballs de serra +sobrant) | Contraxapat calabo | 500 mm | 500 mm | 200 mm | 1 |

Es realitzaran comprovacions per part del personal del SPCPEIS per verificar les qualitats de les peces lliurades al mateix lloc del subministrament, de conformitat amb les característiques tècniques especificades al present plec:

- Control visual: absència de nusos importants i signes de presència d’insectes xilòfags (corcs i tèrmits)

- Control dimensional segons les mides i toleràncies especificades al present plec.

- Control de la humitat de les peces

- Control de guerxesa i escaires dels taulons, taulers d’encofrar, plafons fenòlics i plafons contraxapat de calabo.

  - Obligacions de l’Ajuntament

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.

Antonio Cabeza Martín

Cap de la Unitat de Recursos Materials

Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament