PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE SENSORS DE MONITORITZACIÓ DE MOVIMENTS D’ESTRUCTURES INESTABLES PER A L’SPCPEIS

20244312

  - Objecte

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de dos sensors de monitorització de moviments per a ser utilitzats en estructures inestables, d’acord amb el descrit al plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible.

Es tracta d’un sensor de moviment que aportarà seguretat  en les tasques de salvament en entorns especialment delicats i amb risc de moviment d’estructures.

  - Objectius

L’adquisició del sensors de moviment té com a objectiu salvaguardar al personal de salvament dels possibles riscos causats per la inestabilitat de forjats, columnes i paraments verticals d’edificis i altres estructures col·lapsades, així com en col·lisions de trànsit, rescats en rasses, moviment en  puntals d’obra, escales, incendis estructurals i, de qualsevol zona perillosa, utilitzant alarmes sonores i visuals per alertar als usuaris.

Una vegada entrin en servei els sensors de moviments el personal de Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament podrà posar més atenció  en la tasca de treballar amb seguretat en àrees d’extrema pressió.

  - Descripció

Els equips de monitorització que s’han previst adquirir han de permetre detectar contínuament lleugers moviments i ha de poder detectar moviments giratoris i vibració de l’estructura on estigui recolzat en qualsevol posició i angle.

Ha de disposar d’una fàcil i ràpida fixació en diferents estructures amb o sense accessoris, com ara en metall, vidre, formigó, fusta i altres.

Ha de disposar de llindars ajustables de moviment giratori i vibració per l’usuari per l’activació de les alarmes sonores i visuals.

El moviment giratori ha de poder detectar de 0,1º a 2,6º i, una freqüència de vibració de 0,5 Hz a 100 Hz.

El sensor ha de ser fàcilment manipulable i robust en tot el seu conjunt, i juntament amb la seva bateria ha d’aportar durabilitat i confiança, sense perdre les seves característiques funcionals.

Les característiques d’aquest sensor de moviment es prescriuen a l’apartat 4.

  - Característiques tècniques

Els sensors de monitorització de moviments d’estructures inestables que s’han previst adquirir per operatives d’emergència i en entorns desfavorables ha de tenir les següents característiques:

- Diferents llindars variables: angle de 0,1º a 2,6º (360º en 3 direccions) i una freqüència de vibració de 0,5 Hz a 100 Hz.

- Alarma visual: llums estroboscòpiques diferents per alarma i per funcionament

- Alarma acústica: variable amb opció silenciosa

- Material: robust amb prova de caiguda sobre grava des de 2 m com a mínim, amb base magnètica.

- Grau de protecció: IP66 (equip hermètic al pols i protegit davant tolls d’aigua potent)

- Tecnologia de monitorització: acceleròmetre i sensor sísmic

- Precisió: +/-0.1 mm

- Resolució: +/-0.01 mm

- Autonomia de la bateria: =>1 setmana

- Pes  reduït. (<4 Kg)

- Tamany reduït (< 200x200x250 mm)

- Ha de incloure motxilla/maleta de transport per dues unitats i manual de instruccions

- Ha de incloure accessoris d’acoblament a les diferents estructures de monitoratge:

  - Abraçadora

  - Ventosa per acoblar amb superfícies planes no metàl·liques

  - Suport de puntal amb corretja per acoblar-se amb objectes circulars

  - Placa multi usos d’acer per acoblar-se mitjançant claus a sistemes de fusta per exemple

  - Mosquetó amb corda per monitoritzar zones on no es possible la seva fixació

- Disposar de marcatge CE

  - Logística

El material es lliurarà directament al magatzem del Parc de Bombers de Montjuïc (Passeig Josep Carner, 48-56, 08038 Barcelona).

El proveïdor haurà de comptar amb els seus propis mitjans per fer l’entrega del material. El transport correrà sempre a càrrec del proveïdor.

El lliurament del material es realitzarà un cop notificat el decret d’adjudicació del contracte i sempre abans del 31/12/2024, al lloc indicat.

  - Formació

L’adjudicatari haurà de realitzar dos jornades formatives, abans del 31/12/2024, de 2h cadascuna per realitzar la instrucció de l’aparell als formadors de bombers.

El curs s’impartirà de comú acord amb els tècnics de l’SPCPEIS

La realització d’aquesta formació serà a les instal·lacions determinades per l’SPCPEIS.

Totes les despeses de desplaçament, formació, material didàctic, etc. seran a càrrec de l’adjudicatari.

  - Obligacions de l’Ajuntament

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte (Antonio Cabeza acabeza@bcn.cat), per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.

Antonio Cabeza Martín

Cap de la Unitat de Recursos Materials

Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament