PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’UNA TENDA REFUGI TÀCTIC

Expedient 20244183

  - Objecte

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament d’una tenda de refugi tàctic d’almenys 30m2 per a l’SPCPEIS, d’acord al descrit al plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible.

Aquesta tenda refugi s’utilitza en situacions on és necessària la disposició d’un lloc de coordinació i de comandament, mèdic, hospital de campanya, o per atenció humanitària entre d’altres.

Es preveu l’adquisició d’una tenda de refugi tàctic.

  - Objectius

L’adquisició de la tenda refugi tàctic és útil per poder desplegar-la en aquelles situacions d’emergència dels serveis de l’SPCPEIS on sigui necessari el seu ús, ja sigui des de lloc de comandament i coordinació, fins allotjament de víctimes que necessitin una primera atenció mèdica.

  - Descripció

La tenda refugi amb estructura metàl·lica articulada ha de permetre un ràpid i fàcil desplegament en poc temps. La tenda refugi ha de ser sòlida i robusta i, ha de poder ser funcional i operativa en condicions climàtiques adverses, com ara pluja, neu o vent intens.

El teixit ha de ser flexible i resistent al foc, als esquinçaments i a productes químics i, ha de permetre la personalització dels logotips de l’SPCPEIS.

Al seu interior s’accedirà mitjançant dos accessos a cada extrem de la tenda.

El seu plegament ha de ser també ràpid i fàcil, i no ha d’ocupar més d’1,6 m3, permetent que el paquet sigui lleuger i compacte per facilitar el seu transport i emmagatzematge en els vehicles.

Les característiques tècniques es descriuen a l’apartat 4.

  - Característiques tècniques

La tenda de refugi tàctic a subministrar ha de tenir les següents característiques:

- Àrea útil > 30 m2

- Dimensions mínimes: (6,45 x 4,80 x 2,60) m, amb una tolerància admesa d’un ±5% i 15% en valors absoluts

- Pes < 160 kg

- Fàcil de muntar i desmuntar

- Estructura tipus articulada constituïda per tubs mecanitzats, d’alumini anoditzat grau aeronàutic 5086 T-6 i tots els caragols d’acer inoxidable AISI 316. Estructura nodular mallada de repartiment d’esforços.

- Estructura i material de suport resistent a la corrosió

- Recobriment de color vermell confeccionat amb teixit de niló de alta tenacitat, recobert de vinil amb additius retardants a flama i resistents a la radiació UV i a condicions meteorològiques adverses, amb una massa de 275 g/m2

- En el recobriment existiran marcs de “velcro” en ambdós laterals i a sobre de les portes d’accés, per poder adherir “banners” amb el logotip de Bombers i Ajuntament de Barcelona.

- Ha de incloure bosses i elements de transport que facin possible el seu moviment mitjançant palets estàndards.

- Lona pel terra de teixit de polièster recobert per ambdues cares de PVC, amb una massa total de 850 g/m2

- 1 porta a cada extrem.

- Ha de incloure kit de recanvis i eines per manteniment, i un kit de vents i piquetes.

- Ha de disposar de manual d’utilització i de manteniment, i de reparació.

- Disposar de marcatge CE

  - Logística

El material es lliurarà directament al magatzem del Parc de Bombers de Montjuïc (Passeig Josep Carner, 48-56, 08038 Barcelona).

El proveïdor haurà de comptar amb els seus propis mitjans per fer l’entrega del material.

El transport correrà sempre a càrrec del proveïdor.

El lliurament del material es realitzarà en un període de temps màxim de 3 mesos a partir de la realització de la corresponent comanda i sempre abans de la finalització del contracte.

  - Compromís adjudicatari

L’adjudicatari haurà de realitzar una jornada formativa de com a mínim 4 hores per realitzar la instrucció de la tenda refugi als formadors de bombers.

Així mateix ha d’oferir un servei postvenda aportant informació de com a mínim el lloc on es subministraran els recanvis i on es faran reparacions.

  - Obligacions de l’Ajuntament

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte (Antonio Cabeza acabeza@bcn.cat), per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.

Antonio Cabeza Martín

Cap de la Unitat de Recursos Materials

Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament