SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA D'EVACUACIÓ D'ENDERROCS I MATERIAL EN ESTRUCTURES COL·APSADES PER AL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL, PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT

Expedient 20244208

  - Objecte

L’objecte d’aquest plec és l’adquisició d'un sistema d'evacuació d'enderrocs i material en estructures col·lapsades per al Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis (SPCPEIS), amb la finalitat de garantir la seguretat dels bombers en la realització de tasques d’evacuació de runes i evitar el col·lapse d’estructures durant aquestes,  alhora que es realitza de manera eficient evitant fuites, disminuint soroll i pols quan s’evacua la runa des de les diferents plantes d’un edifici fins al contenidor.

Específicament, es requereix l’adquisició de:

- 19 unitats de conducte amb 1 conducte boca, 1 conducte entre plantes i els seus accessoris.

- 12 cintes de trincatge de diferents longituds.

  - Objectius

L’adquisició del sistema d’evacuació de runa té com a objectiu la retirada d’enderrocs o altres objectes que es poden produir en incidents a l’interior d’edificis i és necessari el seu buidatge.

Les cintes de trincatge tenen com a objectiu principal la subjecció ferma de les fustes que envolten pilars deteriorats o grans sistemes de mercaderies apilats, evitant així el moviment o el desplaçament de les estructures malmeses i assegurant la seva estabilitat.

  - Descripció

Els conductes d’evacuació que s’han previst adquirir són rígids, de diàmetre 430 mm de mitja aproximadament, amb un gruix de 5 mm i una longitud variable de 1000 a 1200 mm.

Han de permetre la connexió de més conductes per formar una columna de baixants. El material ha de ser resistent als raigs ultra violeta i anticorrosiu.

El conducte boca és la part inicial de la columna de baixants, i el conducte entre plantes és la part intermitja de la columna de baixants que permet l’abocament des de diferents plantes. Tant el conducte boca com el d’entre plantes, ha de disposar d’un diàmetre suficientment gran per poder inserir els enderrocs d’una manera fàcil i còmode, i ha disposar dels accessoris necessaris per a la seva fixació a les diferents tipologies de balcons i estructures, assegurant-ne la seva estabilitat.

Es volen adquirir un total de 12 cintes de trincatge, segons les següents dimensions i característiques;

- 2 unitats de 20 metres de longitud i 75 mil·límetres d’ample i han de suportar una càrrega de 10 tones.

- 2 unitats de 10 metres de longitud i 50 mil·límetres d’ample i han de suportar una càrrega de 5 tones.

- 8 unitats de 4 metres de longitud i 75 mil·límetres d’ample i han de suportar una càrrega de 10 tones.

Totes les cintes han de ser fabricades conforme a la Norma EN12195-2, 100% polièster de alta tenacitat, han d’incloure tensor ratchet i en els seus extrems ganxo obert.

Les característiques tècniques d’aquest material es descriuen a l’apartat 4.

  - Característiques tècniques

Sistema d’evacuació de runa: 19 conductes, 1 conducte boca, 1 conducte entre plantes, accessoris de fixació

- Dimensions de diàmetre superior < 495 mm.

- Dimensions de diàmetre inferior < 410 mm.

- Gruix: aproximadament 5 mm [+-2mm].

- Longitud del conducte: entre [1000 – 1200] mm.

- Pes màxim conducte: 10 kg.

- Pes màxim conducte boca i entre plantes: 15 Kg

- Material: polietilè

- Ha de incloure com a mínim els següents accessoris de fixació

  - Suport de fixació per a forjats i balcons

- Disposar de marcatge CE

Cintes de trincatge 20m: 2 unitats

- Longitud  aproximadament 20 m.

- Ample 75 mm.

- Material: 100% polièster de alta tenacitat (Norma EN 12195-2).

- Càrrega directa 5 Tn.

- Càrrega amarrant 10 Tn.

- Tensor ratchet i en els seus extrems ganxo obert.

- Disposar de marcatge CE

Cintes de trincatge 10m: 2 unitats

- Longitud  aproximadament 10 m.

- Ample 50 mm.

- Material: 100% polièster de alta tenacitat (Norma EN 12195-2).

- Càrrega directa 2,5 Tn.

- Càrrega amarrant 5 Tn.

- Tensor ratchet i en els seus extrems ganxo obert.

- Disposar de marcatge CE

Cintes de trincatge 4m: 8 unitats

- Longitud  aproximadament 4 m.

- Ample 75 mm.

- Material: 100% polièster de alta tenacitat (Norma EN 12195-2).

- Càrrega directa 5 Tn.

- Càrrega amarrant 10 Tn.

- Tensor ratchet i en els seus extrems ganxo obert.

- Disposar de marcatge CE

  - Obligacions de l’Ajuntament

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte (Antonio Cabeza acabeza@bcn.cat), per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.