PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Núm. Expedient: 20244245

- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la realització de les obres de reparació de la tanca perimetral del Parc de Bombers de la Zona Franca. Es tracta del tractament o substitució de les parts metàl·liques malmeses i la reconstrucció de les parts de maó en mal estat.

- DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 8 setmanes, que és la durada estimada del conjunt de les obres. L’inici del contracte serà el dia següent a la data de notificació de l’adjudicació.

- DESCRIPCIÓ DE L’ENCÀRREC

L’objecte del contracte són les Obres per a la reparació de la tanca perimetral del Parc de Bombers de la Zona Franca, que pel seu mal estat necessita una intervenció que eviti riscs per a les persones o per a la seguretat de les instal·lacions.

La tanca actual està formada per un conjunt de pilastres de maó ceràmic, sobre un paretó continu de maó massís d’aparell diatònic, entre les quals s’intercalen baranes metàl·liques de barrots d’acer pintat. En els trams entre pilastres, la filada superior del paretó està col·locada verticalment.

L’encàrrec inclou també les tasques necessàries per a preparació del Document de Gestió Preventiva en Obra i la redacció dels documents de Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) si escau, inclosa la preparació de tota la documentació requerida; el manteniment al dia de tota la documentació derivada d’aquests documents anteriors, per a tots els treballadors contractats o subcontractats; l’execució total de les obres segons la documentació inclosa en els Plecs i Annexos; la posada en marxa dels elements i sistemes inclosos o afectats per les obres; la preparació de la Documentació Final d’Obra.

  - Verificacions prèvies, responsabilitat de l’adjudicatari, i condicions de treball

L’adjudicatari haurà de comprovar els documents que formen el Plec amb antelació o a la data de signatura de l’Acta de Replanteig i d’Inici de les Obres, i fer constar qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats de manera prèvia a signatura d’aquesta Acta.

Les obres que porti a terme l’adjudicatari hauran de permetre la continuïtat de l‘activitat als edificis i instal·lacions de la parcel·la, i es tindrà especialment en compte no perjudicar les sortides dels vehicles de servei per atendre emergències.

Anirà per compte de l’adjudicatari l'execució de tots els treballs auxiliars que calguin per deixar en servei i funcionament tots els aparells, sistemes i elements de l’obra.

Tindrà limitada tota connexió d’elements elèctrics d’eines d’obra fora del seu quadre provisional (si s’hagués d’instal·lar) amb l’objectiu d’evitar caigudes de tensió en línies

ocupades per l’edifici. De manera prèvia a l’inici de les obres, o en qualsevol cas abans de fer cap manipulació a les instal·lacions, es realitzarà una visita amb la contracta de manteniment d’edificis per tal de resoldre qualsevol dubte respecte les instal·lacions actuals, on s’indicaran els endolls que es podran utilitzar. Durant l’obra, si és necessari, es podran utilitzar d’altres endolls si s’obté el consentiment exprés de la contracta de manteniment i el Promotor.

L’adjudicatari es farà càrrec dels possibles danys que ocasionin els processos d'obra i assumirà qualsevol intervenció per minimitzar l’impacte de la construcció en el funcionament de l’edifici, tals com tanques separatives; senyalització d’obres; protecció amb plàstics de l’entorn d’obres per contenir la pols; talls de subministraments; o d’altres que pugui ser necessaris.

L’adjudicatari es farà responsable de la neteja dels espais propers a l’àmbit d’obra. Portarà a terme una neteja després de cada entrada de material o sortida de runa, per tal de deixar el recorregut entre la sortida i l’àmbit d’obra totalment neta.

L’adjudicatari farà una neteja final d’obra i entregarà tot l’àmbit d’obra net.

L’adjudicatari posarà els mitjans adequats per la protecció dels paviments i paraments no afectats en la intervenció, i de qualsevol altre element que pugui resultar danyat.

L’adjudicatari es farà càrrec de qualsevol alteració o trencament d’elements existents per causa de l’obra i assumirà la seva substitució o reparació en les condicions que determini el Promotor.

L’adjudicatari es farà responsable de la selecció, reciclatge i retirada de tots els productes i residus de la construcció, i de la runa que s’esdevingui dels treballs d’enderroc descrits al Projecte. En aquest sentit l’adjudicatari es compromet a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient.

  - Horaris i accessos

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres en l’entorn immediat.

Les obres en qualsevol edifici en funcionament obliguen a unes condicions específiques per l’entrada i sortida de materials. L’horari d’entrada i sortida de material serà pactada en cada moment amb el Promotor, i s’establirà un horari d’accés, i condicions d’utilització, a les escales i als ascensors per pujar material o baixar runa.

De manera excepcional, qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora de l’horari de 8 a 20h de dilluns a divendres haurà de ser comunicat amb antelació al Promotor, que podrà aprovar-lo o denegar-lo.

Per les prioritats i característiques de l’equipament, el Promotor es reserva el dret de fer aturar puntualment els treballs quan aquests impedeixin o dificultin greument la prestació del servei d’emergències (com ara la sortida o el retorn dels vehicles operatius), durant un temps concret i fins i tot dins l’horari normal de l’obra, sense que aquesta pausa doni dret a cap indemnització.

Igualment, el Promotor es reserva el dret de fer ajornar els treballs sorollosos quan les necessitats de servei de l’edifici així ho requereixin, durant un temps concret, fins i tot dins l’horari normal de l’obra.

- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Com a resum, en els treballs inclosos en el contracte del contracte s’inclou:

- La retirada de les baranes metàl·liques en mal estat, per a la seva substitució.

- L’enderroc de les parts malmeses de les pilastres de maó, i la seva reconstrucció.

- La fabricació de les noves tanques metàl·liques i la seva instal·lació.

- Els mitjans necessaris per aguantar provisionalment les instal·lacions que recolzin sobre les baranes i pilastres que es retirin, i els suports definitius un cop reparada la tanca.

Atès que l’objecte del contracte és la realització completa dels treballs, el preu de les partides inclou els treballs complementaris i ajuts que siguin imprescindibles per a la seva correcta execució i finalització tot i que no s’indiquin específicament, com ara el transport dels materials a l’obra, o de l’obra al gestor de residus; la càrrega o descàrrega de materials; la neteja final d’obra; etc.

Les actuacions es descriuen a la documentació tècnica adjunta, composta per informació gràfica i pressupost justificat, que s’adjunta a aquest informe, i es desenvolupen al pressupost justificatiu adjunt. També s’aporta el plec de condicions tècniques particulars per l’actuació.

  - Materials utilitzats

Quan hi hagi elements de fusta s’aplicaran els següents criteris generals d’origen sostenible:

- Totes les fustes i els productes de fusta (inclosos taulells de fibres de fusta, contraxapats, DM i altres materials similars) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).

- Alternativament a l’adquisició de fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, l’òrgan de contractació pot prescriure igualment l’ús de fusta reciclada amb certificació (verificable per mitjà de la fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti el compliment de l’estàndard EPF recycled wood, FSC recycled o altres esquemes equivalents).

El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient.

  - Materials retirats

L’adjudicatari es compromet a consultar amb el Promotor la possible conservació de materials i elements desmuntats, pel seu reaprofitament posterior, ja sigui en el mateix espai o en un altre, i no es desfarà de cap material sense el permís del Promotor. Per afavorir el reaprofitament i el reciclatge d’unitats d’obra l’adjudicatari procedirà al desmuntatge de manera curosa dels elements que s’indiquin en el moment d’iniciar les obres (canalització d’instal·lacions de baixa tensió o de telecomunicacions, cablejat, lluminàries i d’altres unitats o elements que calgui retirar durant la construcció i que el Promotor hagi determinat reservar). La conservació d’aquests elements a reaprofitar es farà en el propi espai d’obra o en un altre que determini el promotor, i l’adjudicatari serà responsable de mantenir aquest material en condicions adequades si aquest es conserva al propi espai de l’obra.

  - Garantia de les obres

El termini de garantia serà de 12 mesos des de la data de la signatura de l’Acta de Final d’Obra.

  - Documentació tècnica.

L’empresa adjudicatària té la obligació d’entregar la documentació tècnica dels equips o instal·lacions instal·lades i/o subministrades, com a mínim en format digital i en format físic si ho requerís el DRM, així com els certificats d’instal·lació en cas que sigui necessari.

S’entén per documentació tècnica els projectes de manteniment, memòries descriptives, esquemes, plànols, inventaris, equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal·ladors, etc.

També serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’entrega d’un document d’inventari de les instal·lacions i elements constructius, i en cas de que es produeixin modificacions a les instal·lacions de la qual és mantenidora durant tot el període de vigència del contracte.

L’actualització es farà sobre un model d’inventari en format Excel amb el format següent:

Per a la realització d’aquest procés es facilitarà la plantilla en format .xls i uns manuals d’instruccions de com emplenar-la.

L’entrega d’aquest document .xls actualitzat es farà dins els quinze dies següents de la signatura de l’acta final d’obra, llevat que s’acordi un altre termini entre les dues parts.

  - Pagament del preu

Els pagaments a l’empresa adjudicatària s’efectuaran contra les factures expedides, un cop acabades i validades les feines executades, i entregada tota la documentació tècnica especificada.

Josep Pons Pous

Cap d’Infraestructures