ANNEX: AMIDAMENTS I PRESSUPOST

| CAPÍTOL 01 – MUR CARRER ANSELM I TURMEDA |  |  |  |  | 6.626,02 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÀMBIT 1.1 MURETÓ CANTONADA CARRERS ROSSELLÓ I PORCEL - ANSELM TURMEDA |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 01.01 | PA | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 328,00 | 1,00 | 328,00 € |
| 01.02 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 95,20 | 1,00 | 95,20 € |
| 01.03 | PA | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratàs, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 664,76 | 1,00 | 664,76 € |
| ÀMBIT 1.2 MUR RAMPA CARRER ANSELM TURMEDA |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 01.04 | m2 | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 89,13 | 21,82 | 1.944,82 € |
| 01.05 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 348,36 | 1,00 | 348,36 € |
| 01.06 | m2 | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratasat, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 120,61 | 21,82 | 2.631,71 € |
| 01.07 | Ut | Reparació de junt estructural de mur pantalla | 104,79 | 2,00 | 209,58 € |
| 01.08 | PA | Mitjans auxiliars, per a alçària màxima 4 metres | 403,59 | 1,00 | 403,59 € |

| CAPÍTOL 02 – MURS CARRER ROSSELLÓ I PORCEL I RAMPA |  |  |  |  | 8.331,67 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÀMBIT 2.1 MUR CANTONADA CARRER ROSSELLÓ I PORCEL |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 02.01 | m2 | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 89,13 | 16,90 | 1.506,30 € |
| 02.02 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 303,05 | 1,00 | 303,05 € |
| 02.03 | m2 | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratàs, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 120,61 | 16,90 | 2.038,31 € |
| 02.04 | PA | Mitjans auxiliars, per a alçària màxima 4 metres | 403,59 | 1,00 | 403,59 € |
| ÀMBIT 2.2 MUR RAMPA |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 02.05 | m2 | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 89,13 | 15,91 | 1.418,06 € |
| 02.06 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 339,86 | 1,00 | 339,86 € |
| 02.07 | m2 | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratasat, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 120,61 | 15,91 | 1.918,91 € |
| 02.08 | PA | Mitjans auxiliars, per a alçària màxima 4 metres | 403,59 | 1,00 | 403,59 € |

| CAPÍTOL 03 – MURS CALISTÈNIA I PATI ANGLÈS |  |  |  |  | 13.901,39 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÀMBIT 3.1 MUR CALISTÈNIA |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 03.01 | m2 | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 89,13 | 6,40 | 570,43 € |
| 03.02 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 212,42 | 1,00 | 212,42 € |
| 03.03 | m2 | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratàs, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 120,61 | 6,40 | 771,90 € |
| ÀMBIT 3.2 MUR PATI ANGLÈS |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 03.04 | m2 | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 89,13 | 54,30 | 4.839,76 € |
| 03.05 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 554,17 | 1,00 | 554,17 € |
| 03.06 | m2 | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratasat, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 120,61 | 54,30 | 6.549,12 € |
| 03.07 | PA | Mitjans auxiliars, per a alçària màxima 4 metres | 403,59 | 1,00 | 403,59 € |

| CAPÍTOL 04 – MURS PATI FRONTAL |  |  |  |  | 9.956,93 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÀMBIT 4.1 MUR CANTONADA ENTRADA VEHICLES |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 04.01 | m2 | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 89,13 | 30,42 | 2.711,33 € |
| 04.02 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 420,27 | 1,00 | 420,27 € |
| 04.03 | m2 | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratàs, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 120,61 | 30,42 | 3.668,96 € |
| ÀMBIT 4.2 MUR CANTONADA AV. RIO DE JANEIRO - CARRER ROSSELLÓ I PORCEL |  |  |  |  |  |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 04.04 | m2 | Sanejat d'esquerdes i fissures, per repicat amb martell elèctrica fins a profunditat de 10mm eliminant el formigó en mal estat. Raspallat de varetes i pintat amb emprimació anticorrosió en dues capes. | 89,13 | 14,07 | 1.254,06 € |
| 04.05 | PA | Neteja i càrrega manual de runa i restes a contenidor. | 205,33 | 1,00 | 205,33 € |
| 04.06 | m2 | Aplicació manual de morter reparador, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, en capa de 15 mm de gruix mitjà, amb acabat superficial remolinat amb esponja o fratasat, per a reparació i reforç estructural de element de formigó. Conservant el disseny original amb cantells aixamfranats a 45º. | 120,61 | 14,07 | 1.696,98 € |

| CAPÍTOL 05 - ALTRES |  |  |  |  | 1.135,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Ut | Partida | Preu | Amidament | Import |
| 05.01 | PA | Gestió de residus | 535,00 | 1,00 | 535,00 € |
| 05.02 | PA | Seguretat i salut | 600,00 | 1,00 | 600,00 € |

| RESUM DE PRESSUPOST | IMPORT |
| --- | --- |
| CAPÍTOL 01 - TREBALLS PREVIS I ENDERROCS | 6.626,02 € |
| CAPÍTOL 02 - RAM DE PALETA I ACABATS | 8.331,67 € |
| CAPÍTOL 03 - INSTAL·LACIONS | 13.901,39 € |
| CAPÍTOL 04 - FUSTERIES I SERRALLERIA | 9.956,93 € |
| CAPÍTOL 05 - ALTRES | 1.135,00 € |
| TOTAL SENSE IVA | 39.951,01 € |
| IVA | 8.389,71 € |
| TOTAL IVA INCLÒS | 48.340,72 € |