PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE GUANTS DE RISC MECÀNICS PER AL PERSONAL DEL SPCPEIS

Expedient 20254083

  - Objecte

L’objecte del contracte és l’adquisició d’equips de protecció individual consistents en guants de risc mecànic per als bombers i bomberes del Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis (SPCPEIS), amb la finalitat d’aportar protecció a les mans davant de possibles riscos mecànics en aquells escenaris en que sigui necessari.

Es preveu l’adquisició d’un total de 800 guants de risc mecànic.

  - Descripció

El guant de risc mecànic és un EPI de categoria II destinat a la protecció de mans quan el bomber realitza feines amb risc de tall o punxades. No han de ser aptes per treballar en presència de foc o altes temperatures.

Aquests guants al ser un EPI de protecció contra riscos mecànics, han de garantir una bona dexteritat i oferir molt bones prestacions de protecció contra talls, ja que s’utilitza en la manipulació d’eines manuals.

Les característiques tècniques d’aquests EPIs es descriuen a l’apartat 3 d’aquest plec.

  - Característiques tècniques

Els equips de protecció individual de guant de risc mecànic a adquirir, han de complir les següents característiques segons norma UNE-EN 388:2016+A1:2018 de Guants de protecció vers riscos mecànics:

- Resistència a l’abrasió: mínim nivell 4 (>8.000 cicles)

- Resistència al tall per objectes afilats: nivell F (30 N)

- Resistència a l’esquinçament: mínim nivell 4 (>75N)

- Resistència al punxonament: mínim nivell 2 (60<n<100)

La confecció dels guants haurà de ser teixit tricotat de gènere de punt sense costures. El puny integrat ha de ser en gènere de punt canalé.

Les zones del palmell i els dits han d’estar recobertes amb una capa de poliuretà o polietilè en base d’aigua i nitril.

  - Talles

Tots els articles han d’etiquetar-se segons el sistema europeu  i de conformitat amb les talles indicades a continuació.

Les talles i mides dels articles han de coincidir el més possible amb les talles dels articles actuals en servei i, com a norma general s’ha de disposar del següent ventall de talles: 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

  - Etiquetes i identificacions

Els articles han de dur una etiqueta especificant el nivell de protecció assolit segons la norma UNE-EN 388:2016+A1:2018, la talla, el marcatge CE, número de lot, fabricant i model, i la resta de informació obligatòria que ha de dur aquest EPI de categoria II segons el Reglament (UE) 2016/425.

No s'admetran aquells articles que incorporin etiquetes visibles a l'exterior, logotips i/o marques identificadores de la marca del fabricant o distribuïdor, de dimensions superiors a 5 cm x 2 cm.

  - Condicions de lliurament

Un cop adjudicat el contracte, els tècnics de la URM realitzaran la corresponent comanda a través del correu electrònic que hagi facilitat l’empresa adjudicatària a aquest efecte.

La comanda inclourà les unitats i talles.

A partir de la data de recepció d’aquesta comanda, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar el material indicat en un termini màxim de 4 mesos.

El nombre total d’unitats lliurades comportarà, com a màxim, l’import total del pressupost.

El material haurà de lliurar-se en caixes de cartró agrupades per talles, indicant-se al seu exterior i en lloc visible, model de guant, talla i unitats que inclou. També inclouran un full informatiu amb les instruccions d’ús i manteniment.

El material haurà de lliurar-se al magatzem central de l’SPCPEIS, ubicat al Passeig Josep Carner, núm. 48-56, 08038 de Barcelona.

El cost del transport anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

  - Obligacions de l’Ajuntament

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte (Antonio Cabeza acabeza@bcn.cat), per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.